松山湖西部研发区C05-02地块土壤污染状况初步调查报告公示

松山湖西部研发区C05-02地块位于广东省东莞市松山湖科苑南侧，行政区划属于东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会，占地面积23436.67平方米，中心经纬度为东经113°52′01.28″，北纬22°56′22.21″，该地块规划为科研设计用地（C65），项目地块建设用地分类为第二类用地。根据东莞市环境保护局办公室文件《关于加强土壤环境调查环保管理工作的通知》(东环办[2018]19号)，该地块需开展地块的初步调查工作。

现该地块权属人和使用权人为东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会，地块管理单位为东莞市生态环境局松山湖分局。受东莞市生态环境局松山湖分局委托，深圳市倍通检测股份有限公司承担了本地块的地块土壤污染状况初步调查工作。根据国家地块土壤污染状况调查相关技术规范的要求，深圳市倍通检测股份有限公司于2020年7月--2020年10月期间对本地块开展了场地土壤污染状况初步调查工作，同时由深圳市倍通检测股份有限公司以及深圳市国恒检测有限公司承担本次土壤污染状况初步调查的现场采样及检测工作，钻孔单位为广州再勇钻探咨询服务有限公司，由深圳市倍通检测股份有限公司编制了松山湖西部研发区C05-02地块土壤污染状况初步调查报告》，为地块后续开发提供依据。

经污染识别阶段调查工作可知，2003年12月该地块北侧建设科苑路时，将本地块中部偏南侧部分区域平整，在平整过程中无外来土方填埋于本地块内，平整过程中，平整泥土堆放于地块两侧，平整区域用于运送地块外南侧沙场的沙土。2003年12月至2009年1月地块使用情况无变化，部分种植，部分荒置，南侧部分区域平整痕迹消失。2009年至2014年12月，附近村民在地块内种植有少量荔枝树，自食用青菜和养殖少量的饲料鸡，其余区域荒置。至今，地块内历史上无工业生产活动，主要用途为种植荔枝树和种植蔬菜。

项目地块土壤污染状况检测分析工作主要内容包括：

- 土壤监测：在地块内布置6个土壤监测点，地块外东南侧约400米处布置1个土壤对照采样点，现场共采集30个土壤采样（不含现场质控样）。

- 地下水监测：在地块内布置3个地下水井采样点，地块外东南侧约400米处布置1个地下水对照采样井，现场共采集4个地下水样品（不含现场质控样）。

- 本次调查检测项目包括土壤检测指标包括7项重金属指标，38项有机物指标，共45项。地下水检测项目13项，包括pH值、浑浊度、砷、镉、铬（六价）、铜、汞、锌、铁、锰、铝、硒及铅等指标。

土壤检测分析结果表明：

本项目所采集的30个土壤样品中无任何样品的重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物以及特征污染物指标存在超过本次调查风险筛选值的情况，地块内各检测点土壤检测指标含量符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，该场地土壤环境受人为干扰因素影响较小。故认定本地块无需开展进一步的土壤详细调查与风险评估。

地下水检测分析结果表明：

本项目采集的4个地下水样品中，除浑浊度外，其余指标均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值。其中浑浊度为感官性状及一般化学指标，非毒理性指标，不会对人体产生健康风险，且项目地块用水均为市政管网供水，故本地块无需进行地下水详细调查和风险评估工作。

- 综上所述，调查地块土壤所测污染物浓度在人体健康风险的可接受范围内，本项目地块不属于污染地块，无需开展详细调查和风险评估工作，地块规划为科研设计用地（C65）进行再开发利用是可行的。由于该项目调查地块土壤所测污染物浓度均较低，不仅没有超出本次所选取的土壤污染风险筛选值，亦没有超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）第一类用地筛选值要求，本地块土壤环境质量满足建设用地中的第一类用地的要求，本地块在未来开发利用过程中，若要更改本地块使用用途为建设用地中的第一类用地，可参考本次土壤环境质量调查的调查结果。